# Guide de Modifications

# PCB Quoridor v2

Corrections et optimisations a appliquer dans EasyEDA

Date : 14 avril 2026

Auteurs : Silouane & Claude Code

Destinataire : Jean (PCB sur EasyEDA)

Resume des modifications

| # | Priorite | Modification | Difficulte |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRITIQUE | Deplacer signal LED vers IO23 | Facile |
| 2 | IMPORTANT | Pull-up 10k sur GPIO0 (BOUTON1) | Facile |
| 3 | IMPORTANT | Verifier polarite condensateur C | Facile |
| 4 | OPTIONNEL | Liberer IO16/IO17 pour UART2 | Moyen |
| 5 | OPTIONNEL | Connecter A4988 ENABLE via MCP23017 | Moyen |
| 6 | AMELIORATION | Ajouter condensateurs de decouplage 100nF | Moyen |

# Modification 1 : Deplacer le signal LED (CRITIQUE)

Probleme : Le signal LED est actuellement sur la pin 27 du ESP32 (U10). Cette pin correspond probablement au GPIO35, qui est input-only : il ne peut pas envoyer de signal. Les LEDs WS2812B ne fonctionneront pas.

Solution : Echanger les signaux LED et SUPP3. Le signal LED passera sur la pin 2 (IO23, output capable) et SUPP3 ira sur la pin 27.

### Etapes dans EasyEDA :

- Ouvrir le PCB dans EasyEDA (File > Open > choisir le fichier .json du PCB)

- Cliquer sur le pad de la pin 27 du composant U10 (c'est le pad qui porte le nom LED sur le cote gauche de l'ESP32)

- Dans le panneau Properties (a droite), trouver le champ "Net" et changer sa valeur de LED a SUPP3

- Cliquer sur le pad de la pin 2 du composant U10 (c'est le pad qui porte le nom SUPP3, tout en bas a droite de l'ESP32)

- Changer le champ Net de SUPP3 a LED

- Faire la meme chose sur le connecteur H1 :

- Pad H1 pin 4 : changer le net de LED a SUPP3

- Pad H1 pin 8 : changer le net de SUPP3 a LED

- Supprimer les anciennes pistes (tracks) qui reliaient LED et SUPP3 : clic droit sur chaque piste > Delete

- Re-router les nouvelles pistes : utiliser l'outil Route Track (touche W) pour connecter :

- U10 pin 2 (LED) vers H1 pin 8 (LED) -- le chemin le plus court possible

- U10 pin 27 (SUPP3) vers H1 pin 4 (SUPP3) -- le chemin le plus court possible

- Lancer le DRC (Design > Design Rule Check) pour verifier qu'il n'y a pas d'erreur

Astuce : Si le re-routage est trop complique, une alternative simple est de laisser le PCB tel quel et de souder un fil volant entre le pad IO23 (H1.8) et le pad LED (H1.4) apres fabrication.

# Modification 2 : Ajouter une pull-up sur GPIO0 (IMPORTANT)

Probleme : Le signal BOUTON1 est sur GPIO0. Ce GPIO est un "strapping pin" : si il est a LOW au moment du demarrage de l'ESP32, celui-ci entre en mode programmation au lieu de demarrer normalement. Si quelqu'un appuie sur un bouton de la colonne 1 pendant que l'ESP32 demarre, ca plante.

Solution : Ajouter une resistance de 10 kohms entre le signal BOUTON1 et le 3.3V. Cette resistance maintient le GPIO a HIGH au demarrage.

### Etapes dans EasyEDA :

- Ajouter un composant resistance CMS 10kOhm : dans la barre du haut, cliquer sur "Place" > "Component", chercher "10K 0402" ou "10K 0603" et placer la resistance pres de U10 pin 14

- Connecter une patte de la resistance au signal BOUTON1 (la piste qui va de U10 pin 14 vers H4 pin 3)

- Connecter l'autre patte a 3.3V (la pin 3V3 de l'ESP32 ou un plan 3V3 s'il existe)

Alternative simple : Apres fabrication, souder une resistance CMS 10kOhm entre le pad BOUTON1 (pin 14 de U10) et le pad 3V3. Ou utiliser une resistance traversante soudee en dessous du PCB.

# Modification 3 : Verifier la polarite du condensateur (IMPORTANT)

Probleme : Dans le fichier JSON du PCB, le condensateur 10uF (composant C) semble avoir la pin "+" sur le net GND et la pin "-" sur +12V. Si c'est un condensateur electrolytique, la polarite est inversee et il risque de gonfler ou exploser.

### Etapes dans EasyEDA :

- Cliquer sur le composant C (le condensateur 10uF pres des A4988)

- Verifier que la pin marquee "+" est bien reliee au net +12V

- Verifier que la pin marquee "-" est bien reliee au net GND

- Si c'est inverse, faire un clic droit sur le composant > "Flip" ou "Rotate" jusqu'a ce que le "+" soit du cote +12V

# Modification 4 : Liberer IO16/IO17 pour UART2 (OPTIONNEL)

Contexte : Actuellement, BOUTON3 et BOUTON4 (colonnes 3 et 4 de la matrice) utilisent les GPIO16 et GPIO17. Ces GPIO sont les pins par defaut de UART2, qui permettrait une communication dediee avec le Raspberry Pi sans conflit avec le port USB.

Benefice : En liberant IO16/IO17, on pourra communiquer avec le Raspberry Pi via UART2 tout en gardant le port USB pour le debug. Sans ca, il faut debrancher le cable RPi a chaque fois qu'on veut programmer l'ESP32.

### Etapes dans EasyEDA :

- Sur U10 pin 12 (BOUTON3, actuellement IO16), changer le net vers un GPIO libre

- Sur U10 pin 11 (BOUTON4, actuellement IO17), changer le net vers un autre GPIO libre

- Candidats pour remplacer : utiliser les pins 15 (IO2) et 16 (IO15) qui sont actuellement non connectees

- Assigner BOUTON3 sur pin 15 (IO2) et BOUTON4 sur pin 16 (IO15)

- Supprimer les anciennes pistes et re-router les nouvelles connexions

- Laisser les pins 11 et 12 de U10 non connectees (elles seront utilisees pour UART2 par le logiciel)

Attention : IO2 et IO15 sont des strapping pins. IO2 doit etre LOW au boot (OK car les boutons sont normalement non appuyes avec pull-up interne). IO15 : si HIGH au boot, des messages parasites apparaissent sur le port serie (accepte pour ce projet). Cette modification est optionnelle -- si c'est trop complexe, on s'en passera.

# Modification 5 : Connecter A4988 ENABLE (OPTIONNEL)

Contexte : Les pins ENABLE (pin 1) des deux A4988 (U3 et U4) ne sont connectees a rien. Les moteurs restent alimentes en permanence, ce qui cause de la chauffe et consomme du courant pour rien.

### Etapes dans EasyEDA :

- Sur U3 pin 1 (ENA), assigner le net "ENA_MOT_Y"

- Connecter ce net a U6 pin 24 (port A5 du MCP23017, actuellement libre)

- Sur U4 pin 1 (ENA), assigner le net "ENA_MOT_X"

- Connecter ce net a U6 pin 8 (port B5 du MCP23017, actuellement libre)

- Router les pistes entre les composants

Note : ENABLE est actif a LOW sur le A4988. Le MCP23017 initialise ses ports a LOW par defaut, donc les moteurs seront actifs au demarrage (comportement actuel). Le code pourra ensuite mettre ENABLE a HIGH pour couper les moteurs quand ils ne sont pas utilises.

# Modification 6 : Condensateurs de decouplage (AMELIORATION)

Contexte : Les condensateurs de decouplage 100nF filtrent le bruit electrique et stabilisent l'alimentation des circuits integres. C'est une bonne pratique pour eviter les comportements erratiques.

### Etapes dans EasyEDA :

- Ajouter 3 condensateurs CMS 100nF (chercher "100nF 0402" ou "100nF 0603" dans les composants)

- Placer un condensateur pres de chacun de ces composants :

- U3 (A4988 moteur Y) : entre la pin VDD (pin 10, net 5V) et GND

- U4 (A4988 moteur X) : entre la pin VDD (pin 10, net 5V) et GND

- U6 (MCP23017) : entre la pin VIN (pin 14, net 5V) et GND

- Connecter une patte de chaque condensateur au net 5V et l'autre au net GND

- Placer les condensateurs le plus pres possible des pins d'alimentation des composants

# Verification finale

Apres avoir fait les modifications, voici une checklist de verification :

### Checklist DRC (Design Rule Check)

- Aller dans Design > Design Rule Check (ou cliquer sur le bouton DRC dans la barre d'outils)

- Lancer le DRC -- il ne doit y avoir aucune erreur

- Si erreurs de clearance (espacement trop faible) : deplacer les pistes concernees

- Si erreurs de net non connecte : verifier que les pistes ont bien ete re-routees

### Verifications visuelles

| Verification | OK ? | Notes |
| --- | --- | --- |
| Pin 2 de U10 est sur le net LED |  | Modif 1 |
| Pin 27 de U10 est sur le net SUPP3 |  | Modif 1 |
| H1 pin 8 est sur le net LED |  | Modif 1 |
| H1 pin 4 est sur le net SUPP3 |  | Modif 1 |
| Pistes LED et SUPP3 correctement routees |  | Modif 1 |
| Resistance 10k entre BOUTON1 et 3.3V |  | Modif 2 |
| Condensateur C : + sur +12V, - sur GND |  | Modif 3 |
| DRC passe sans erreurs |  | Global |

Une fois toutes les verifications faites, exporter le PCB :

- File > Export > Gerber pour la fabrication

- File > Export > EasyEDA JSON pour sauvegarder le fichier de travail